DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN

OS.ENE2025.V2

RG20K

# REGLA VIBRADORA

GASOLINA

## SKU. 1030 10398

NOTA: LAS IMÁGENES E ILUSTRACIONES, FUERON ELABORADOS CON FINES ILUSTR ATIVOS, NO CONSTITUYENDO NECESARIAMENTE UNA REPRESEN TACIÓN EXACTA DE LA REALIDAD.

Motor Honda GX35 1,6Hp

- Entrega Vibración uniforme

- Posee soporte para evitar que el motor toque el suelo

- Fácil recambio de reglas

- Diseño ergonométrico, facíl operación y bajo mantenimiento

NOTA IMPORTANTE: El accesorio de regla de aluminio no está incluido.

| UNIDAD MOTRIZ | Modelo Tipo motor Distribución Refrigeración Diámetro x Carrera Cilindrada Aspiración Potencia Máxima Encendido Bujía Partida | Honda GX35 Monocilíndrico, 4 tiempos OHV Por aire 39 x 30mm 35,8cc Natural 1,6Hp / 7.000r/min TCI NGK CMR6A Manual |
| --- | --- | --- |
| COMBUSTIBLE | Tipo Capacidad tanque combustible Autonomía Indicador de nivel de combustible | Gasolina 93 octanos sin plomo 0,47L > 1h No |
| ACEITE | Tipo Alarma de aceite Capacidad carter | Aceite para motores a gasolina 4T, 15W-40 No 0,1L |
| UNIDAD | Peso | 20kg |
| VIBRADORA | Largo reglas vibradoras Dimensiones embalaje | 2,4m / 3,0m 72 x 70 x 35cm |
| REGLAS DE | Código | 1030 10399 1030 10400 |
| ALUMINIO NO INCLUYE | Largo | 2,4m 3,0m |