VP85D

# VIBROPISÓN

## DIESEL 4,2HP

### cód. 1030 10874

DIVISIÓN COMPACTACIÓN

El vibropisón VP85D POWER PRO es una maquina diseñada para entregar un alto desempeño y realizar trabajos Heavy-duty. Es ideal para la compactación de grava de arena, agregados de trituración y suelo mixto con cierto contenido cohesivo. amplia-mente utilizado en trabajos de zanja, trabajos subterráneos (cable, tubería de agua, etc.), relleno a lo largo de cimientos y preparación de superficies.

Todos los vibropisones POWER PRO están garantizados durante 1 año.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia	4,2HP/3.600rpm

Diámetro x Carrera	70x57mm

Cilindrada	219cc

Relación de compresión	19:1 Partida	Manual

Unidad Motriz

Unidad Compactadora

Tasa de percusión Fuerza de impacto Impacto dinámico

Máxima altura de impacto Base de compactación Nivel de ruido

700 golpes/min 14kN

1.623 kg/golpe 80mm 330x285mm 108dB

Dimensiones

72 x 41 x 100cm 88kg

Largo x Ancho x Alto Peso

Excelente maniobrabilidad en espacios reducidos

Fuelle Alemán de alta resistencia

Embalaje

Dimensiones Peso

77 x 46 x 105cm 94kg

Tanque de Combustible con capacidad de 5,5L

CC.07/2020.V1

Equipo diseñado para trabajar en condiciones extremas

Incluye acelerador trabajo pesado