DIVISIÓN GENERACIÓN

NOTA: LAS IMÁGENES E ILUSTRACIONES, FUERON ELABORADOS CON FINES ILUSTR ATIVOS, NO CONSTITUYENDO NECESARIAMENTE UNA REPRESEN TACIÓN EXACTA DE LA REALIDAD.

27DEC2022.V2

GE690

# MOTOR

## GASOLINA

22HP

### CÓD. 103011600

- Avanzado diseño OHV

- Bajo consumo de combustible

- Diseño compacto y ligero

- Arranque rápido y fácil

| Unidad | Modelo | GE690 |
| --- | --- | --- |
|  | Tipo motor Distribución | Bicilíndrico, 4 tiempos inyección directa. OHV |
| Motriz |  |  |
|  | Refrigeración | Por aire |
|  | Diámetro x carrera | 78 x 70 mm |
|  | Cilindrada | 670cc |
|  | Aspiración | Forzada |
|  | Potencia nominal | 20,7 HP (15,5 kW)/3600 rpm |
|  | Potencia máxima | 22 HP (16,4 kW) |
|  | Máximo torque | 45 Nm/2500 rpm |
|  | Cigüeñal | Horizontal |
|  | Sentido de giro | Antihorario, visto desde el eje de salida |
|  | Encendido | TCI |
|  | Bujía | F7RTC |
|  | Partida | Eléctrica |

| Combustible | Tipo Capacidad tanque combustible Consumo combustible Indicador de nivel de combustible | Gasolina 93 octanos sin plomo Sin Estanque 374 g/kWh No |
| --- | --- | --- |
| Aceite | Tipo | Aceite para motor a gasolina 4T, 15W-40, grado CD o superior |
|  | Sensor de aceite | Si |
|  | Capacidad carter | 1,5L |
| Dimensiones | Largo (cm) | 46 |
| y peso | Ancho (cm) | 30 |
|  | Altura (cm) | 50 |
|  | Peso vacío (kg) | 48 |
| Diseño | Color | Negro |
|  | Transporte | Sin asa |
|  | Procedencia | China |
|  | Garantía | 6 meses |