Referencia: 37657

Categorías: MOTORES

# Marca: SDS POWER

Resumen

MOTOR ESTACIONARIO BENCINERO 5 Hp, 4 TIEMPOS SG160	Refrigerado por aire forzado. Lubricados por aceite. Arranque manual.

# Motor NO incluye batería.

FICHA TECNICA

| Modelo | SG160 |
| --- | --- |
| Tipo motor | De cilindro simple, OHV25º, de 4 tiempos, refrigerado por aire forzado |
| Diámetro/Carrera (mm) | 68x45 |
| Diámetro eje | 20mm |
| Hilo del eje | M8 |
| Cilindrada (cc) | 163 |
| Índice de compresión | 8:5:1 |
| Potencia máxima / HP / RPM | 4.0KW/5.5HP/4000rpm |
| Potencia nominal / HP / RPM | 3.2KW/4.4HP/3600rpm |
| Máximo Torque Nm | 10.8N.m/2800rpm |
| Tamaño del eje ø mm/pulgadas | 20mm S type |
| Capacidad tanque (L) | 3,6 |
| Tipo de combustible | Gasolina de 93 octanos |
| Capacidad de aceite (L) | 0,6 |
| Tipo de aceite | 10 W 30 |
| Sistema de arranque | Manual |
| Consumo de aceite (g/kw.h) | 395 |
| Sistema de encendido | Encendido por retroceso |

| N.W./G.W. (kg) | 16/18 |
| --- | --- |
| Dimensión (L x An x Al) mm | 400x375x380 |
| Garantía | 6 meses |