Referencia: 49125

Categorías: MOTORES

Marca: SDS POWER

Resumen

Arranque manual.

Motor NO incluye batería.

Motor Diésel 3.8 HP, 3.600 rpm.

FICHA TECNICA

| Modelo |  | SD170 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de motor |  | 1 cilindro vertical, 4 tiempos |  |
| Tipo de enfriamiento |  | Enfriado por aire |  |
| Descripción |  | MOTOR 4.2hp Diésel SD170 |  |
| Tipo de combustible |  | Diésel |  |
| Potencia Máxima / HP/ RPM |  | 2.7 KW/3.7 HP/3000 rpm 3.1 KW/4.2 HP/3600 rpm |  |
| Potencia nominal / HP / RPM |  | 2.5 KW/3.4 HP/3000 rpm 2.8 KW/3.8 HP/3600 rpm |  |
| Máximo Torque Nm |  | 10.0 N.m/2500 rpm |  |
| Tamaño del Eje Ø mm/pulgadas |  | 19.05 mm / 3/4'' |  |
| Diámetro x Carrera |  | 70 x 55 mm |  |
| Diámetro eje |  | 19.05mm |  |
| Hilo del eje |  | 5/16-24UNF |  |
| Desplazamiento |  | 211 cc |  |
| Capacidad de combustible |  | 2.5 Lts. |  |
| Capacidad de aceite |  | 0.75 Lts. |  |
| Tipo de aceite |  | 15W 40 SAE |  |
| Sistema de arranque |  | Manual |  |
| Dirección de rotación |  | Antihorario |  |
| Peso |  | 26 Kg. |  |
| Dimensiones |  | 332 x 384 x 416 mm |  |
| Garantía |  | 6 meses |  |