Referencia: 56440

Categorías: MOTORES

# Marca: SDS POWER

Resumen

Motor a Gasolina, 4 tiempos. 16HPSimilar al HONDA GX-420E. Eje recto.

# Motor NO incluye batería.

FICHA TECNICA

| Modelo |  | SG420E |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo motor |  | De cilindro simple, OHV25º, de 4 tiempos, refrigerado por aire forzado |  |
| Diámetro/Carrera (mm) |  | 90x66 |  |
| Diámetro eje |  | 25mm |  |
| Hilo del eje |  | M8 |  |
| Cilindrada (cc) |  | 420 |  |
| Índice de compresión |  | 8:3:1 |  |
| Potencia máx (hp(Kw)/RPM) |  | 16(11.8)/ |  |
|  |  | 3600 |  |
| Potencia media (hp(Kw)/RPM |  | 11(8.2)/ |  |
|  |  | 3600 |  |
| Torque máximo (N.m/RPM) |  | 26/2500 |  |
| Capacidad tanque (L) |  | 6,5 |  |
| Tipo de combustible |  | Gasolina de 93 octanos |  |
| Capacidad de aceite (L) |  | 1,1 |  |
| Tipo de aceite |  | 10 W 30 |  |
| Sistema de arranque |  | Manual y eléctrico |  |
| Consumo de aceite (g/kw.h) |  |  |  |
| Sistema de encendido |  | Encendido por retroceso/ Transistor de no-contacto |  |
| N.W./G.W. (kg) |  | 35/32 |  |
| Dimensión (L x An x Al) mm |  | 530x430x530 |  |
| Garantía |  | 6 meses |  |